| 등록번호 | KR0978064B1 (2010-08-19) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20080084207A (2008-08-28) |
| 발명의 명칭 | 무대구동장치{Drive machine for stage} |
| 특허 기술 요약 | 설치 공간을 줄이고 작동 오차도 줄여 내구성을 증진시킨 무대구동장치에 관한 기술임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항2 무대세트물을 그리드아이언에 설치한 안내활차를 통하여 로프로 상하 이동시키는 무대 구동장치에서, 안내활차를 통하여 세트물을 상하 이동시키는 로프(3)를 드럼(30)에 감기도록 고정판(60) 저면에 이격 설치한 수개의 리턴활차(6-1~6-n); 각 리턴활차(6-1~6-n)의 직하에서 이격된 각 로프(3)를 동시에 각각 감았다 풀며, 일단 중앙에 로프(3)의 직경에 상응하는 피치를 가지는 너트체(53)를 가지고, 길이체로 단위드럼(31~3n)이 이어진 복수의 드럼(30); 동력전단수단을 통한 동력을 드럼(30)에 전달하도록 드럼의 다른 단에 축 결합된 회전축(22); 상기 드럼(30)에 설치한 너트체(53)와 나사 결합하도록 고정판(60)에 나란하게 고정된 고정나사봉(41); 상기 고정판(60) 저면에 고정판(60)과 나란하게 고정 결합되며 상기 드럼(30)을 좌우 이동 가능하도록 지지하는 레일홈(51)을 가지는 레일(50); 상기 레일(50)의 레일홈(51)을 따라 이동 가능하도록 상단이 유착되고 상기 드럼(30) 양단의 회전축(22) 및 너트체(53) 외면과 베어링으로 하단이 유착된 한 쌍의 이동바(52)를 포함하여 구성하고; 회전축(22) 회전 시 회전하는 드럼(30)의 너트체(53)가 고정 나사봉(41)을 따라 회전할 때 로프(3)의 피치만큼 수평 이동토록 함으로써 감기는 로프(3)를 리턴활차(6-1)의 직하에서 드럼(30)에 이탈 없이 바로 감기도록 설치하며; 상기, 직결된 드럼(30)의 각 단위드럼(32~3n)의 바로 위의 대응 리턴활차(6-2~6-n)는 각 단위드럼(32~3n)의 법선에 대한 수직각도를 순차 달리하여 해당 로프(3-2~3-n)를 이격거리를 두고 리턴시키도록 고정판(60)에 설치된 것을 특징으로 하는 무대구동장치. |
| 출원인 | 세원에스디에스 주식회사 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 김세현 |
| 국제특허분류 | A63J-001/02 (2006.01.01) B66D-001/26 (2006.01.01) |