| 등록번호 | KR1073529B1 (2011-10-07) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20110009170A (2011-01-31) |
| 발명의 명칭 | 무대 장치{Stage with Integrated Gridiron on a separated batten wire transfer space} |
| 특허 기술 요약 | 무대장치에 관한 것으로, 그리드아이언과 천정프레임 사이의 작업공간은 그대로 두고 대신 그리드 아이언 밑에 와이어 수평이동공간을 형성하고, 수평이동공간에 와이어 이송용 활차부를 두어, 바튼을 지지하는 와이어가 작업공간이 아닌 그리드 아이언 밑의 별도의 수평이동공간으로 이동되도록 하여 작업공간의 작업성을 향상시키고 와이어의 걸림을 원천적으로 없애 작업 안정성을 제공하는 별도의 바튼 와이어 수평이동공간을 가지는 무대장치에 관한 것이다. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항3 그리드 아이언(3)과 천정프레임(10) 사이의 작업공간(11) 외에 별도의 수평이동공간(30)을 그리드아이언(3) 밑에 형성하고, 수평이동공간(30)에는 와이어(2)의 수평이동을 가능토록 하는 활차부(40)를 두어, 무대 바튼 구동용 와이어(2)가 그리드아이언(3) 밑으로 수평이동하도록 구성하고, 상기, 수평이동공간(30) 저면에는 와이어(2)의 수평이동을 가능토록 하는 활차부(40)를 지지하는 보조지지보(20)를 그리드아이언(3) 하부에 수평이동공간(30) 높이만큼 이격한 위치에 설치하며, 상기, 활차부(40)의 상면의 그리드 아이언(3) 대응부위에는 그리드 아이언이 없는 덮개판 수용공(42-1)을 두고, 덮개판 수용공(42-1)은 별도의 덮개판(46)을 두어, 그리드 아이언에서 여닫도록 구성한 것을 특징으로 하는 무대장치. |
| 출원인 | 세원에스디에스 주식회사 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 김세현 |
| 국제특허분류 | A63J-001/02 (2006.01.01) B66D-001/26 (2006.01.01) |