| 등록번호 | KR1372528B1 (2014-03-04) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20130087120A (2013-07-24) |
| 발명의 명칭 | 무대전용 축제어시스템{Axis control system for stage machinery} |
| 특허 기술 요약 | 일부 컴포넌트의 고장에 대해 강인한 무대 전용 축 제어 시스템에 관한 기술임 |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 무대전용 축 제어용 콘솔부(100); 상기 콘솔부(100)의 저장 데이터를 저장하는 메모리부(120); 상기 콘솔부(100)의 지령을 받아 해당 주소로 연결하여주는 허브(130); 상기 허브(130)를 통하여 연결되며 지정된 주소를 가지며 해당 축의 작동 여부 및 상태를 인식하며 축콘트롤 유니트(140-1∼140-n) 및 백업 축콘트롤유니트(140-0)로 이루어지는 축콘트롤 유니트부(140); 상기 축콘트롤 유니트부(140)의 각 축콘트롤 유니트(140-1∼140-n)지령에 따라 대응하는 구동부를 제어하도록 인버터(150-1∼150-n) 및 백업인버터(150-0)로 이루어진 인버터부(150); 상기 인버터(150-1∼150-n)마다 각각 연결되는 구동모터(160-1∼160-n), 각 구동모터(160-1∼160-n)의 절대구동위치 및 위치이상여부를 해당 축콘트롤유니트(140-1∼140-n)에 각각 전송하는 엡솔루트 엔코더(170-1∼170-n)와, 각 구동모터(160-1∼160-n)의 현재속도 및 속도이상여부를 해당 인버터(150-1∼150-n)에 각각 전송하는 인크리먼트 엔코더(180-1∼180-n)로 이루어진 구동부(160); 및 해당 인버터(150-1∼150-n)증 하나가 고장 난 경우 콘솔부(100) 지령으로 해당 축콘트롤유니트(140-1∼140-n)에서 고장 난 인버터 대신 백업축콘트롤유니트(140-0) 및 백업 인버터(150-0)로 해당 구동모터(160-1∼160-n)를 선택하여 구동시키는 백업스위치(백업SW)를 포함하여 구성하고; 상기, 각 인버터(150-1∼150-n)의 출력은 노말 턴 온 상태의 스위치(SW)를 경유하여 해당 구동모터(160-1∼160-n)를 구동하며, 고장 난 어느 인버터(150-1∼150-n)는 해당 대응 스위치(SW)를 해당 축콘트롤유니트(140-1∼140-n)의 단자를 통한 지령으로 턴 오프 시키며, 동시에 평소에 턴 오프 상태이던 백업스위치(백업SW)를 역시 해당 축콘트롤유니트(140-1∼140-n)의 다른 단자를 통한 지령으로 턴 온 시켜, 백업 인버터(150-0) 출력으로 해당 구동모터(160-1∼160-n)를 선택하여 대체 구동하도록 구성한 것을 특징으로 하는 무대전용 축제어시스템. |
| 출원인 | 세원에스디에스 주식회사 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 김세현 |
| 국제특허분류 | A63J-001/00 (2006.01.01) A63J-099/00 (2009.01.01) G05B-019/418 (2006.01.01) |