| 등록번호 | KR1454666B1 (2014-10-20) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20130062648A (2013-05-31) |
| 발명의 명칭 | 반도체 비전 검사장치 및 이를 갖는 반도체 검사 시스템 |
| 특허 기술 요약 | 웨이퍼의 다이싱된 반도체 칩을 비전 검사 및 전기적인 검사를 수행하는 반도체 비전 검사장치 및 이를 갖는 반도체 검사 시스템에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 복수 개의 반도체 칩으로 다이싱된 웨이퍼가 안착되며, 복수 개의 상기 반도체 칩 사이의 간격을 확장하는 익스팬딩유닛과; 상기 익스팬딩유닛으로부터의 복수 개의 상기 반도체 칩이 정품과 불량품으로 구분되어 독립적으로 수령되는 적재유닛과; 상기 익스팬딩유닛으로부터 상기 적재유닛으로 이송되는 복수 개의 상기 반도체 칩을 비전 검사하는 비전유닛과; 상기 익스팬딩유닛과 상기 적재유닛 사이에 배치되며, 상기 비전유닛에 의해 검사되는 상기 반도체 칩이 안착되는 인덱스유닛과; 상기 익스팬딩유닛과 상기 적재유닛 사이에 배치되어, 상기 익스팬딩유닛과 상기 적재유닛 사이에서 상기 반도체 칩을 왕복 이동시키는 픽업유닛을 포함하며, 상기 비전유닛에 의한 비전 검사를 통해 복수 개의 상기 반도체 칩을 정품과 불량품으로 구분하여 상기 적재유닛에 적재하도록 상기 익스팬딩유닛, 상기 인덱스유닛 및 상기 적재유닛으로 복수 개의 상기 반도체 칩을 순차적으로 이송하는 제1모드 및 상기 제1모드에 의해 적재된 정품 반도체 칩의 전기적인 검사를 위해 상기 적재유닛으로부터 상기 익스팬딩유닛에 상기 웨이퍼의 형상으로 복수 개의 상기 반도체 칩을 안착하는 제2모드로 작동하고, 상기 제1모드에서 상기 익스팬딩유닛에 안착되는 상기 웨이퍼를 공급하고, 상기 제2모드에서 상기 익스팬딩유닛에 안착되는 상기 웨이퍼를 수령하는 카세트유닛과; 상기 제1모드에서 상기 카세트유닛의 상기 웨이퍼를 상기 익스팬딩유닛으로 이송하고, 상기 제2모드에서 상기 익스팬딩유닛에 안착된 상기 웨이퍼를 상기 카세트유닛으로 이송하는 웨이퍼 이송유닛을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 비전 검사장치. |
| 출원인 | 주식회사 태미세미콘 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 한기현 |
| 국제특허분류 | H01L-021/66 (2013.06.14) |