1) KR1304928B1

| 등록번호 | KR1304928B1 (2013-09-02) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20120013352A (2012-02-09) |
| 발명의 명칭 | 발룬 내장형 인쇄회로기판 기반의 이중편파 다이폴 안테나 |
| 특허 기술 요약 | 기지국 및 이동통신 중계기에 사용되는 전파 송수신 장치인 안테나에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인쇄회로기판에 발룬을 내장한 이중편파 다이폴 안테나를 구비하여 안테나의 구조를 개선한 발룬 내장형 인쇄회로기판 기반의 이중편파 다이폴 안테나에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 인쇄회로기판; 상기 인쇄회로기판의 일면에 형성된 제 1이중편파 다이폴안테나부;를 포함하며, 상기 제 1이중편파 다이폴안테나부는, ㄷ자 양쪽 말단의 너비가 서서히 줄어드는 테이퍼 형태의 정합회로를 형성하여 발룬이 형성되고, 상기 인쇄회로기판의 일면에 동박인쇄된 제 1다이폴; 상기 제 1다이폴과 같은 형태로, 상기 제 1다이폴의 길이방향에 대해 상기 인쇄회로기판의 중심을 축으로 90도 회전이동한 위치에 동박 인쇄된 제 2다이폴; 상기 인쇄회로기판의 일면에 형성되고 상기 제 1다이폴과 상기 제 2다이폴이 겹치는 부분에 형성된 접지부; 상기 제 1다이폴의 말단을 잇는 동박라인이 상기 인쇄회로기판의 일면에 형성된 제 1급전선; 상기 제 2다이폴의 말단을 잇는 동박라인으로, 상기 제 1급전선을 중심으로 양단부가 근접하게 형성되고, 상기 양단부에 각각 적어도 하나의 비어홀이 형성된 제 2급전선; 상기 제 1급전선과 상기 제 2급전선에 급전신호를 전달하기 위한 케이블을 삽입하기 위해 상기 인쇄회로기판의 양면을 관통하는 형태로 형성된 심선홀; 상기 제 2급전선의 양단부를 전기적으로 연결하는 연결 부재; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 발룬 내장형 인쇄회로기판 기반의 이중편파 다이폴 안테나. |
| 출원인 | ㈜굿텔 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 박진영 |
| 국제특허분류 | H01Q-009/28 (2018.01.01) H01Q-021/24 (2018.01.01) H01Q-001/38 (2015.01.01) |

2) KR1230507B1

| 등록번호 | KR1230507B1 (2013-01-31) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20110048239A (2011-05-23) |
| 발명의 명칭 | 마주보는 접지면을 구비한 위상가변기 |
| 특허 기술 요약 | 위상가변기에 관한 것으로, 유전체 기판의 적층 방법을 개선하여 전파의 분리도 특성과 손실을 개선하고, 적층구조에서 발생하는 열화 현상을 줄이는 마주보는 접지면을 구비한 위상가변기에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 제 1중심축; 상기 제 1중심축에 삽입되고, 상기 제 1중심축으로부터 외부방향으로 길이가 연장된 제 1암부; 상기 제 1암부의 상부에 설치되고 상기 제 1중심축에 삽입고정되어, 상부면에 제 1접지면을 가지고, 하부면에 제 1선로와 제 2선로 및 제 1입력선로가 형성된 제 1기판; 상기 제 1기판의 상부에 간격을 두고 위치하며, 상기 제 1중심축의 길이 방향으로 연장된 축과 일치하도록 설치되는 제 2중심축; 상기 제 1기판의 상부에 설치되고 상기 제 2중심축에 삽입고정되어, 상부면에 제 4선로와 제 5선로 및 제 2입력선로가 형성되고, 하부면에 제 2접지면을 가지는 제 2기판; 상기 제 2기판의 상부에 배치되고 상기 제 2중심축에 삽입되며, 상기 제 2중심축으로부터 외부방향으로 길이가 연장된 제 2암부; 상기 제 1암부와 상기 제 2암부를 회전시키기 위한 구동부재; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 마주보는 접지면을 구비한 위상가변기. |
| 출원인 | ㈜굿텔 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 박진영 |
| 국제특허분류 | H01P-001/18 (2006.01.01) H01Q-003/30 (2006.01.01) H01Q-003/36 (2006.01.01) H01Q-001/38 (2015.01.01) |

3) KR1230852B1

| 등록번호 | KR1230852B1 (2013-02-01) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20110035824A (2011-04-18) |
| 발명의 명칭 | 에어홀 구조의 안테나 케이스 |
| 특허 기술 요약 | 기지국 및 이동통신용 중계기를 구성하는 안테나 조립체 케이스에 관한 것으로, 안테나 케이스의 본체 내부에 에어홀 구조를 형성한 에어홀 구조의 안테나 케이스에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항 1 관 형태로써 전파 송수신 장치가 설치될 설치공간을 제공하고, 양쪽의 말단이 개방되며, 내부에 복수의 에어홀이 관 형태의 구멍으로 형성된 본체; 상기 본체의 양쪽 개방된 부분을 덮는 한 쌍의 캡부재; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 에어홀 구조의 안테나 케이스. |
| 출원인 | ㈜굿텔 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 박진영 |
| 국제특허분류 | H05K-005/02 (2006.01.01) H01Q-001/40 (2006.01.01) H01Q-001/12 (2015.01.01) H01Q-001/24 (2006.01.01) |

4) KR1092628B1

| 등록번호 | KR1092628B1 (2011-12-05) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20110031526A (2011-04-06) |
| 발명의 명칭 | 케이블 고정 장치 및 케이블 고정 장치가 장착되는 기판, 기판을 포함하는 안테나 조립체 |
| 특허 기술 요약 | 안테나 조립체에 관한 것으로, 기판에 연결되는 케이블을 보다 안정적으로 고정시킬 수 있도록 지원하는 케이블 고정 장치 및 케이블 고정 장치가 장착되는 기판, 기판을 포함하는 안테나 조립체에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 일정 면을 가지는 받침부; 상기 받침부의 마주보는 제1 양측의 가장자리 영역에서 상기 받침부와 수직한 방향으로 일정 길이를 가지며 신장되는 다수개의 지지부들을 포함하는 지지대; 상기 다수개의 지지부들 각각의 끝단에서 상기 받침부의 바깥쪽 방향으로 상기 지지부들에 수직하게 일정 길이만큼 신장되는 수평 신장부들; 상기 수평 신장부들의 끝단에서 상기 수평 신장부들에 수직하게 일정 길이로 신장되는 수직 돌기들; 상기 수직 돌기들 각각의 끝단에 마련되며, 기판의 두께에 대응되는 높이의 상기 수직 돌기들의 측면에서 돌출되게 형성된 후크들;을 포함하며, 상기 받침부는 일정 면을 가지며 형성된 바디부; 상기 바디부 중 지지부들이 형성된 제1 양측과 이웃하는 제2 양측에서 상기 바디부 내측으로 파여져 형성되는 복수의 받침홈;을 포함하고, 상기 지지대는 상기 바디부의 좌측 가장자리 영역에서 일정 간격으로 이격되어 형성되는 적어도 2개의 지지부들; 상기 바디부의 우측 가장자리 영역에서 일정 간격으로 이격되어 형성되는 적어도 2개의 지지부들; 상기 각 지지부들의 이격 거리에 의해 형성되며, 일부가 상기 수직 돌기들의 측면으로 돌출된 후크들 보다는 위쪽에 형성되는 적어도 하나의 지지홈들; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 케이블 고정 장치. |
| 출원인 | ㈜굿텔 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 박진영 |
| 국제특허분류 | H01Q-001/12 (2015.01.01) H01Q-001/24 (2006.01.01) |