1) KR0976544B1

| 등록번호 | KR0976544B1 (2010-08-11) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20080133640A (2008-12-24) |
| 발명의 명칭 | BIM을 활용한 공간모델링 장치 |
| 특허 기술 요약 | BIM(Building Information Modeling)을 이용한 공간모델링 장치에 관한 것으로, 공간을 모델링을 하면서 공간구문(space syntax)을 실시간 분석하여 효율적인 공간을 모델링할 수 있는 공간모델링 기술임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 사용자로부터의 입력에 따라 공간을 표현하기 위한 설계도면을 생성하기 위한 모델링 모듈; 상기 모델링 모듈에 의해 생성된 상기 설계도면을 수신하고, 수신된 상기 설계도면에 대응하는 상기 공간을 인식하며, 상기 공간의 적어도 일부분의 공간구문에 대한 정보를 생성하는 공간구문모듈; 및 상기 공간구문모듈에 의해 생성된 상기 공간구문에 대한 정보에 기초하여 상기 공간의 적어도 일부분의 공간구문분석 결과를 디스플레이하기 위한 제어모듈을 포함하는 공간모델링 장치. |
| 출원인 | 최진원, 버츄얼빌더스 주식회사 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 최진원, 점폰 렉락하나쿨, 권두영 |
| 국제특허분류 | G06T-017/00 (2009.01.30) |

2) KR1098383B1

| 등록번호 | KR1098383B1 (2011-12-19) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20090125335A (2009-12-16) |
| 발명의 명칭 | ＢＩＭ 정보를 이용한 지능형 시설물 관리 장치 및 방법 |
| 특허 기술 요약 | BIM 정보를 이용한 지능형 시설물 관리 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 건물 및 건물내시설물을 모델링 할 수 있고, 시설물 이상여부를 건물에 설치된 센서들을 통하여 파악 가능하며, 시설물 이상여부가 건물 공간에 미치는 영향을 각 공간 간의 위상관계에 기초하여 파악할 수 있는 기술임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 건물, 상기 건물에 설치된 시설물, 또는 상기 시설물의 이상 여부를 센싱할 수 있는 센서 네트워크 중 적어도 하나를 모델링할 수 있는 BIM 정보를 이용한 지능형 시설물 관리 장치에 있어서, 상기 시설물 관리 장치는 상기 센서 네트워크로부터 수신되는 센싱 신호에 기초하여 이상 있는 이상 시설물 및 이상 위치에 대한 정보를 판단하고, 판단된 상기 이상 시설물, 이상 위치에 대한 정보, 또는 상기 건물의 BIM 정보 중 적어도 하나에 기초하여 상기 건물에 포함되며 상기 이상 시설물의 이상으로 인한 피해공간 또는 상기 피해공간과 공간적 상관관계가 존재하는 연관공간에 대한 정보 중 적어도 하나를 판단하며, 상기 연관공간은, 상기 피해공간의 피해로 인해 피해를 입을 수 있는 공간이고, 상기 BIM 정보를 이용한 지능형 시설물 관리 장치는, 상기 이상 시설물의 종류에 따라 동일한 상기 피해공간에 대해 서로 다른 공간을 연관공간으로 판단할 수 있는 BIM 정보를 이용한 지능형 시설물 관리 장치. |
| 출원인 | 최진원, 버츄얼빌더스 주식회사 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 최진원, 박남희, 여욱현 |
| 국제특허분류 | G06F-019/00 (2011.01.01) |

3) KR1226919B1

| 등록번호 | KR1226919B1 (2013-01-22) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20090134951A (2009-12-30) |
| 발명의 명칭 | 모바일 단말기를 이용한 인도어 ＬＢＳ 제공방법 및 시스템 |
| 특허 기술 요약 | 모바일 단말기를 이용한 인도어 LBS(Location Based Service) 제공방법 및 시스템에 관한 것으로, 모바일 단말기를 이용하여 유저가 찾고자 하는 공간을 검색할 때 단순히 등록된 공간에 대한 정보를 검색하는 것이 아니라 그 공간을 포함하는 건물과 함께 검색할 수 있으며, 검색된 공간을 건물과의 관계에 기초하여 모델링할 수 있어서 더욱 다양한 서비스를 제공할 수 있는 기술에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 모바일 단말기가 사용자로부터 키워드를 입력받으면 인도어 LBS(Location Based Service) 제공시스템이 네트워크를 통해 상기 키워드를 수신하는 단계; 상기 인도어 LBS 제공시스템이 상기 모바일 단말기의 위치에 기초하여 검색대상 건물에 대한 정보를 추출하는 단계; 상기 인도어 LBS 제공시스템이 추출된 상기 검색대상 건물에 포함되며 상기 키워드에 상응하는 공간을 검색하는 단계; 및 검색된 상기 공간을 포함하는 건물의 BIM 정보에 기초하여 상기 공간이 상기 건물의 2D 또는 3D 모델링 정보 중 적어도 하나 상에 디스플레이되는 단계를 포함하며, 상기 검색대상 건물은, 상기 모바일 단말기가 위치한 건물 또는 상기 모바일 단말기의 위치에서 미리 정해진 범위 내에 존재하는 건물 중 적어도 하나인 모바일 단말기를 이용한 인도어 LBS 제공방법. |
| 출원인 | 최진원, 버츄얼빌더스 주식회사 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 최진원, 황선휘 |
| 국제특허분류 | H04W-004/02 (2018.01.01) G01C-021/20 (2006.01.01) G06F-017/30 (2006.01.01) |

4) KR1178892B1

| 등록번호 | KR1178892B1 (2012-08-27) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20100003673A (2010-01-15) |
| 발명의 명칭 | 실내외 통합공간정보 시스템 및 그 제공방법 |
| 특허 기술 요약 | 실내외 통합공간정보 시스템 및 그 제공방법에 관한 것으로, 실외 지리공간정보(예컨대, GIS)와 실내공간정보(예컨대, BIM) 정보를 통합하여 표현할 수 있는 데이터 모델, 상기 데이터 모델을 생성 및/또는 모델링 할 수 있는 기술에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 실내외 통합 공간정보 시스템이 특정 지역의 지리공간정보에 포함된 건물 객체를 선택하는 단계; 선택된 상기 건물 객체를 약식 실내공간정보를 갖는 약식 실내공간객체로 모델링하는 단계; 및 검색되거나 모델링된 상기 약식 실내공간객체가 상기 지리공간정보에 정합되는 단계를 포함하며, 상기 건물 객체를 상기 약식 실내공간정보를 갖는 상기 약식 실내 공간 객체로 모델링 하는 단계는, 상기 지리공간정보에 포함된 상기 건물 객체에 상응하는 쉐이프(shape) 정보에 기초하여 상기 건물 객체의 유형정보가 선택되는 단계; 선택된 상기 유형정보에 기초하여 소정의 GUI를 통해 상기 객체의 볼륨(volume)이 모델링되는 단계; 및 볼륨이 모델링된 상기 건물 객체에서 상기 GUI를 통해 상기 약식 실내공간정보가 모델링되는 단계를 포함하는 실내외 통합공간정보 시스템 제공방법. |
| 출원인 | 최진원, 버츄얼빌더스 주식회사 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 최진원, 박남희, 황선휘 |
| 국제특허분류 | G06T-017/05 (2011.01.01) G06T-007/00 (2017.01.01) |