1) KR1451326B1

| 등록번호 | KR1451326B1 (2014-10-08) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20130018772A (2013-02-21) |
| 발명의 명칭 | 차단 칸막이를 갖는 발포체 성형장치의 코어 금형 구조 |
| 특허 기술 요약 | 발포체 성형장치의 코어 금형 구조에 관한 것으로서, 차단 칸막이에 의해 코어 금형의 프레임 내 스팀 및/또는 냉각수 정체 공간을 크게 줄일 수 있는 발포체 성형장치의 코어 금형 구조에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 발포체 성형장치에서 캐비티 금형과 협력하여 발포체를 성형하는 코어 금형의 구조에 있어서, 박스형 프레임; 상기 박스형 프레임의 일측 개방부를 덮어, 상기 박스형 프레임 안쪽에 내부 구획 공간을 형성하는 커버 플레이트; 상기 내부 구획 공간 내로 스팀을 공급하도록, 상기 박스형 프레임에 형성된 하나 이상의 스팀 유입구; 상기 내부 구획 공간 내로 냉각수를 공급하도록, 상기 박스형 프레임에 형성된 하나 이상의 냉각수 유입구; 상기 내부 구획 공간 내의 냉각수와 스팀을 배출하도록, 상기 박스형 프레임에 형성된 하나 이상의 유출구; 상기 내부 구획 공간을 스팀 정체 공간과 스팀 차단 공간으로 분리 구획하는 차단 칸막이; 및 상기 스팀 유입구와 접속된 채 상기 스팀 정체 공간에 제한되어 설치되는 스팀 파이프 유닛을 포함하되, 상기 내부 구획 공간은 한 쌍의 차단 칸막이에 의해 하나의 스팀 정체 공간과 양측 한 쌍의 스팀 차단 공간으로 구획되고, 상기 스팀 파이프 유닛은 상기 스팀 정체 공간 내에서 스팀 분사 영역을 한정하는 외곽 스팀 파이프 라인과, 다수의 지점에서 상기 외곽 스팀 파이프 라인에 접속된 채 상기 스팀 분사 영역으로 연장된 다수의 내부 스팀 파이프 라인과, 상기 내부 스팀 파이프 라인 각각에 하나 이상으로 설치된 스팀 분사 노즐을 포함하는 것을 특징으로 하는 발포체 성형장치의 코어 금형 구조. |
| 출원인 | ㈜엠코리아 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 강부선 |
| 국제특허분류 | B29C-044/34 (2006.01.01) B29C-044/58 (2006.01.01) |

2) KR1434506B1

| 등록번호 | KR1434506B1 (2014-08-20) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20130018783A (2013-02-21) |
| 발명의 명칭 | 발포체 성형장치의 코어 금형 프레임 |
| 특허 기술 요약 | 발포체 성형장치의 코어 금형 프레임에 관한 것으로서, 높이 감소를 통하여 내부 구획 공간이 감소되어, 코어 금형에 대하여, 스팀열의 빠른 전달과 우수한 냉각 성능을 제공할 수 있는, 발포체 성형장치의 코어 금형 프레임에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항 1 발포체 성형장치에서 캐비티 금형과 협력하여 발포체를 성형하는 코어 금형의 프레임에 있어서, 서로 대향하는 제1 및 제2 횡측벽; 서로 대향하고 상기 제1 및 제2 횡측벽과 직각으로 교차하는 제1 및 제2 종측벽을 포함하고, 상기 제1 및 제2 횡측벽과 상기 제1 및 제2 종측벽은 커버 플레이트에 의해 일측 개방부가 폐쇄되는 액자형 구조를 형성하고, 상기 제1 횡측벽의 상단에서 길이 일측 방향으로 확장되도록 제1 확장부가 형성되고, 상기 제2 횡측벽의 상단에서 길이 타측 방향으로 확장되도록 제2 확장부가 형성되고, 상기 제1 확장부에는 하나 이상의 스팀 유입 포트와 하나 이상의 냉각수 유입 포트가 설치되고, 상기 제2 확장부에는 냉각수 및 스팀의 유출을 위한 하나 이상의 유출 포트가 설치된 것을 특징으로 하는 발포체 성형장치의 코어 금형 프레임. |
| 출원인 | ㈜엠코리아 |
| 현재소유자 | 중소기업은행 |
| 발명자 | 강부선 |
| 국제특허분류 | B29C-044/34 (2006.01.01) B29C-044/58 (2006.01.01) |