1) KR1748305B1

| 등록번호 | KR1748305B1 (2017-06-12) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20160151762A (2016-11-15) |
| 발명의 명칭 | 저고도 무인항공기 감시 시스템 |
| 특허 기술 요약 | 저고도 무인항공기 감시 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 저고도 비행체 탐지능력을 개선할 수 있는 저비용·고효율의 저고도 무인항공기 감시 시스템에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 공중에 체공하며 기체가 충진된 기구본체; 상기 기구본체에 연결되며 지상에 고정 설치되는 로프; 상기 기구본체의 외부에 형성되며 피사체를 촬영하는 카메라를 포함하는 카메라유닛; 상기 카메라유닛에 포함되며 영상을 전송하도록 기구본체에 장착된 영상전송부; 상기 영상전송부에서 전송된 영상신호를 수신하여 표출하는 모니터와, 상기 영상신호를 저장하는 기록저장부로 구성되는 관제센터;를 포함하고, 상기 카메라유닛은 카메라가 비행체를 추적하면서 촬영하도록 위치추적장치를 포함하며, 상기 관제센터는 카메라유닛을 원격 조정할 수 있도록 조정부가 포함되고, 상기 기구본체는 바람이 통과할 수 있도록 관통구를 갖는 도우넛 형상으로 이루어지고, 상기 관통구에 풍력발전기가 형성되며, 상기 풍력발전기는, 기구본체에 장착되는 풍력터빈; 상기 풍력터빈의 회전력을 전달받아 전기를 생산하는 발전기; 생산된 전기를 저장하는 축전부;를 포함하며, 상기 기구본체에는 음향 탐지기가 형성되어 항공체 발생소음을 감지하도록 한 것으로, 상기 음향 탐지기에 연결되어 항공체 발생소음의 주파수를 분석하여 기종을 확인하는 것이며, 상기 기구본체에는 전자광학기(EO), 자외선 센서(IR)가 포함되고, 무인기에 대한 데이터가 저장된 클라우드 서버를 포함하는 것이며, 상기 카메라 및 음향 탐지기를 이용하여 비행체에 대한 영상과 음향 신호를 탐지하고, 탐지된 신호를 데이터 링크로 지상 통제소와 통신을 하여 클라우드에 저장된 무인항공기에 대한 신호정보와 비교분석하여 탐지한 무인항공기의 기종 및 피아식별이 가능한 것을 특징으로 하는 저고도 무인항공기 감시 시스템. |
| 출원인 | 윤성욱, 최진범, 최영준 |
| 현재소유자 | 아이피뱅크 주식회사 |
| 발명자 | 윤성욱, 최진범, 최영준 |
| 국제특허분류 | G06Q-050/10 (2012.01.01) B64B-001/40 (2006.01.01) B64D-047/08 (2006.01.01) B64C-039/02 (2006.01.01) H04N-005/225 (2006.01.01) B64D-041/00 (2006.01.01) |

2) KR1746580B1

| 등록번호 | KR1746580B1 (2017-06-07) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20170006983A (2017-01-16) |
| 발명의 명칭 | 저고도 무인항공기 식별 방법 및 시스템 |
| 특허 기술 요약 | 무인항공기 식별 방법 및 시스템에 관한 것으로 구체적으로, 저고도 공역에서의 저고도 무인항공기 식별 및 이상 표적 판정을 위한 무인 항공기 식별 방법 및 시스템에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 저고도 무인항공기 식별 시스템의 저고도 무인항공기 식별 방법에 있어서, (A) 저고도 무인항공기종별 음향 및 형상정보를 등록 받아 데이터베이스화 하는 단계; (B) 저고도 경보 체계(Low Altitude Warning) 감시 공역을 설정하고, 설정된 감시 공역의 음향신호 및 통신신호를 포함하는 저고도 무인항공기 식별 정보를 수집하는 단계; (C) 수집된 식별 정보에 기 저장된 무인항공기별 음향 및 형상정보에서 일정 수준이상 벗어나는 특이 신호 포함 여부를 판단하는 단계; (D) 수집된 식별 정보에 특이 신호가 포함된 경우, 특이신호를 발생시키는 저고도 무인 항공기의 표적 영상을 촬영하여, 지상 관제 센터 및 저고도 공중 경보 센터로 전송하는 단계; (E) 저고도 공중 경보 센터에서 상기 무인 항공기 표적 영상에 포함된 음향 및 형상 정보를 기 저장된 무인항공기종별 음향 및 형상정보와 비교하는 단계; (F) 비교 결과에 따라, 무인항공기의 이상 표적 여부를 판정하는 단계; (G) 상기 무인항공기가 이상표적으로 판정되는 경우, 상기 무인항공기의 적대 표적 여부를 확인하는 단계; (H) 상기 이상표적이 적대표적인 경우, 요격체계를 제어하는 단계; 를 포함하고 상기 (G) 상기 무인항공기의 적대 표적 여부를 확인하는 단계; 는 상기 이상표적이 우군표적 또는 무가치 표적인지 파악하고, 우군표적 또는 무가치 표적이 모두 아닌 경우, 상기 무인항공기를 적대 표적으로 판정하는 것을 특징으로 하는 저고도 무인항공기 식별 방법. |
| 출원인 | 윤성욱, 최진범, 최영준 |
| 현재소유자 | 아이피뱅크 주식회사 |
| 발명자 | 윤동환, 최진범, 최영준 |
| 국제특허분류 | G08G-005/00 (2017.01.25) |