1) KR1931301B1

| 등록번호 | KR1931301B1 (2018-12-14) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20180019858A (2018-02-20) |
| 발명의 명칭 | 평행도 조절이 용이한 선박 시험장치의 레일 고정용 지그 |
| 특허 기술 요약 | 선박 시험장치의 레일 고정용 지그에 있어서, 지그의 몸체로써 구비되는 레일 체어를 통한 레일의 평행도 교정 및 진직도 교정을 간편하게 수행할 수 있도록 하는 평행도 조절이 용이한 선박시험 장치의 레일 고정용 지그에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 레일을 선박 시험용 예인수조에 고정하기 위한 레일 고정지그에 있어서, 상기 레일 하부면에 위치되되, 전방에 돌출부가 형성되는 레일 체어 블록; 상기 레일 체어 블록의 전방부를 연직방향으로 관통하고, 하단이 상기 예인수조에 고정되되, 각각 상기 레일을 중심으로 하여, 한 쌍이 마련되면서 서로 마주보도록 배치되는 제 1 높이 조절 부재; 상기 제 1 높이 조절 부재와 결합되되, 상기 레일 체어 블록의 상부면 및 하부면에 접촉 가능하도록 구비되고, 상기 레일 체어 블록과 인접한 면에 제 1 만곡부가 형성되는 한 쌍의 제 2 높이 조절 부재; 하부면이 상기 레일의 일면과 접촉되도록 상기 레일 체어 블록의 후방부 상부면에 안착되는 한 쌍의 레일 클램프; 상기 레일 클램프를 관통하되, 상기 레일 체어 블록과 나사 결합되는 레일 클램프 고정 수단; 및 상기 돌출부를 관통하여 상기 레일 체어 블록과 결합되되, 일측 말단이 상기 레일의 측부와 접촉되고, 타측 말단이 상기 돌출부로부터 일부 노출된 미세 보정 수단;을 포함하고, 상기 제 2 높이 조절 부재는, 한 쌍의 제 2 높이 조절 부재가 동일 수직선상에 배치되되, 상기 제 2 높이 조절 부재에 각각 형성되는 상기 제 1 만곡부가 상호 마주보도록 배치되면서 상기 제 1 높이 조절 부재에 결합되고, 상기 레일 클램프 고정 수단은, 상기 레일 클램프를 관통하면서 상기 레일 체어 블록의 상부면에 결속되는 제 1 체결 부재와, 중앙이 관통된 관통구가 형성되어 상기 제 1 체결 부재가 관통되면서, 하부면에 제 2 만곡부가 형성되는 제 2 체결 부재와, 상기 레일 클램프 상부면에 안착되면서, 상기 제 2 체결 부재의 하부면과 접촉되되, 중앙이 관통된 관통구를 가지고, 상부면에 상기 제 2 만곡부와 대응되는 곡률을 가지는 제 3 만곡부가 형성된 제 3 체결 부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 평행도 조절이 용이한 선박 시험장치의 레일 고정용 지그. |
| 출원인 | 주식회사 마린스페이스 |
| 현재소유자 | 아이피뱅크 주식회사 |
| 발명자 | 조진환, 유우준, 박규철, 김동현, 이호섭, 박태언 |
| 국제특허분류 | G01M-010/00 (2006.01.01) G01D-011/16 (2006.01.01) |

2) KR1776058B1

| 등록번호 | KR1776058B1 (2017-09-01) |
| --- | --- |
| 출원번호 | KR20170017357A (2017-02-08) |
| 발명의 명칭 | 선박 시험 장치의 전차레일 고정용 지그 |
| 특허 기술 요약 | 선박 시험 장치의 전차레일과 예인수조 사이에 설치되어 선박 시험 장치의 전차레일을 예인수조에 고정 및 정밀조절하기 위한 선박 시험 설비의 전차 레일 고정용 지그에 관한 것임. |
| 대표도면 |  |
| 대표청구항 | 청구항1 선박 시험 장치의 전차레일(10)을 예인수조에 고정하기 위한 선박 시험 장치의 전차레일(10) 고정용 지그(1000)로서, 레일체어(100); 상기 레일체어(100)와 예인수조의 사이 간격을 조절하여 상기 레일체어(100)를 예인 수조에 고정하는 레일초기진직도조절부(200); 상기 레일체어(100)의 상면 중앙에 연결되며, 상면에 서로 좌우방향으로 일정 간격 이격되게 한 쌍의 경사홈(111)이 형성되는 경사블록(110); 상기 경사홈(111)을 따라 경사지게 슬라이딩 이동 가능하게 설치되며, 상면에 전차레일(10)이 얹어지는 테이퍼블록(120); 상기 레일체어(100)의 전방에 고정되는 조절블록(130); 및 상기 조절블록(130)에 관통되어 상기 테이퍼블록(120)의 전방에 결합되는 파인조절헥스볼트(310)와, 상기 파인조절헥스볼트(310)의 전방에 나사결합되며 회동에 의해 상기 파인조절헥스볼트(310)가 상기 테이퍼블록(120)을 밀어내거나 잡아당기는 것으로 상기 테이퍼블록(120)의 슬라이딩 이동을 유도하여 상기 테이퍼블록(120)의 상면에 얹어진 전차레일(10)의 진직도가 조절되게 하는 파인조절헥스너트(320)를 포함하는 레일상시진직도조절부(300);를 포함하며, 상기 경사블록(110)은 상기 경사홈(111)이 일정 곡률을 가진 곡면으로 형성되며, 상기 테이퍼블록(120)은 상기 경사홈(111)에 안착되는 하면이 상기 경사홈(111)에 대응하는 곡면으로 형성되고 상면이 평면으로 형성되는 것을 특징으로 하는 선박 시험 장치의 전차레일 고정용 지그(1000). |
| 출원인 | 주식회사 마린스페이스 |
| 현재소유자 | 아이피뱅크 주식회사 |
| 발명자 | 이연식, 유우준, 박태언, 곽강섭, 이준호 |
| 국제특허분류 | E01B-009/66 (2017.02.23) E01B-009/54 (2017.02.23) |